## 1. ВАШЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ПРИСВОЕН РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

Вы вступили в Ассоциацию автоматической идентификации ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ и получили свидетельство о присвоении Вашему предприятию регистрационного номера в системе EAN/UCC.

EAN/UCC – это глобальная международная система товарных номеров, образованная более 20 лет назад на основе Европейской (European Article Numbering Association - EAN International) и Северо-Американской (Uniform Code Council - UCC) ассоциаций товарной нумерации. В настоящее время система EAN/UCC объединяет 92 национальные организации в 94 странах мира.

В Российской Федерации национальной организацией товарной нумерации - членом EAN International является Ассоциация автоматической идентификации ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ. В настоящее время она насчитывает около 5000 предприятий-членов. Всем им присвоены уникальные идентификационные номера, которые начинаются с цифр 460 (EAN РОССИЯ).

Регистрационный номер предприятия отображается на упаковке продукции в виде первых цифр штрихового кода EAN (например, 460123456).

Первые цифры кода EAN называются префиксом национальной организации. Их присваивает EAN International (460 – ЮНИСКАН/ EAN РОССИЯ).

Существует заблуждение, что по первым 2-3 цифрам штрихового кода можно определить страну происхождения товара. Это не так.

Штриховой код не может служить свидетельством страны происхождения товара. По префиксу можно определить только в какой национальной организации зарегистрировано то или иное предприятие.

Система EAN/UCC по своему статусу является необязательной и добровольной. Нигде в мире не существует нормативных актов, обязывающих то или иное предприятие (компанию) вступать в EAN и наносить на упаковку штриховые коды (исключение составляют Украина, Татарстан и Москва).

Предприятие имеет право определить в национальную организацию какой страны ему следует вступать. Например, вся продукция компании Coca-Cola, произведенная в Европе, имеет префикс национальной организации Бельгии-Люксембурга 54. Обратите внимание, что эти же цифры указаны в штриховом коде на бутылках Coca-Cola, произведенных в Москве.

Одно и то же предприятие может вступить одновременно в несколько национальных организаций. Например, одна из немецких фармацевтических компаний, экспортирующая лекарственные средства в разные страны, вступила в национальные организации – члены EAN International стран-импортеров и для каждой страны изготавливает упаковки продукции со свои штриховым кодом (например, для России с префиксом 460, для Бельгии- с префиксом 54 и т.д.).

## 2. ПРИСВОЕННЫЙ ПРЕДПРИЯТИЮ НОМЕР УНИКАЛЕН

Регистрационный номер, полученный Вашим предприятием в ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ (например, 460123456), является уникальным. Нигде в мире не встретится другое предприятие с таким же номером.

460123456 – EAN РОССИЯ

440123456 – EAN ГЕРМАНИЯ

475123456 – EAN ЛАТВИЯ

789123456 – EAN БРАЗИЛИЯ

Регистрационный номер состоит из префикса национальной организации, который присваивает EAN International (например, 460 – ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ) и номера предприятия внутри национальной организации (например, 123456 – ООО "название предприятия"): 460 123456.

EAN International следит за тем, чтобы только у одной национальной организации был префикс 460. В свою очередь Национальная организация (ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ) следит, чтобы никому в Ассоциации не было присвоено двух одинаковых номеров 123456.

Если в EAN РОССИЯ (460) под номером 123456 зарегистрировано одно предприятие, то в EAN Греция (520) под номером 123456 будет зарегистрировано совсем другое предприятие (какое-нибудь греческое).

## 3. КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

На упаковку Вашей продукции наносится штриховой код EAN-13. Он состоит из 13 цифр (поэтому имеет соответствующее название). Первые цифры этого кода – регистрационный номер предприятия в системе EAN/UCC (например, 4600234).

Если Ваше предприятие получило регистрационный номер, например, 460123456, то во всем мире только Ваша продукция будет иметь штриховые коды, начинающиеся с 460123456.

Существует заблуждение, что расшифровав информацию штрихового кода EAN-13, можно узнать массу полезной информации. Это не так. На самом деле номер товара в штриховом коде EAN-13 служит ключом к информации, хранящейся в тех или иных базах данных. Номер EAN-13 имеет следующую структуру: первые 2-3 цифры – это ПРЕФИКС или код национальной организации-члена EAN International (для России – 460); следующие цифры – это регистрационный номер предприятия внутри национальной организации; следующая группа цифр – это порядковый номер продукции внутри предприятия; последняя 13-я цифра – контрольное число. Оно вычисляется из предыдущих двенадцати.

Например, значение 4600234000010 может быть интерпретировано следующим образом (причем только в ЮНИСКАН/ EAN РОССИЯ):

| ## 460 | ## 123456 | ## 001 | ## 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Префикс ЮНИСКАН/ EAN РОССИЯ | Номер предприятия внутри ЮНИСКАН | Продукция предприятия наименование | Контрольный разряд |

## 4. РАЗНЫМ ТОВАРАМ НУЖНЫ РАЗНЫЕ НОМЕРА

Штриховой код EAN используется для уникальной идентификации продукции. Например, одинаковый по наименованию и характеристикам газированный напиток "Буратино" в зависимости от вида упаковки должен иметь разные номера в штриховом коде:

| № | Перечень продукции | Код EAN-13 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Газированный напиток "БУРАТИНО" Пластиковая бутылка 2,0 л | 4601234560016 |
| 2. | Газированный напиток "БУРАТИНО" Пластиковая бутылка 1,5 л | 4601234560023 |
| 3. | Газированный напиток "БУРАТИНО" Пластиковая бутылка 0,5 л | 4601234560030 |
| 4. | Газированный напиток "БУРАТИНО" Стеклянная бутылка 0,5 л | 4601234560047 |
| 5. | Газированный напиток "БУРАТИНО" Жестяная банка 0,5 л | 4601234560054 |
| 6. | Газированный напиток "БУРАТИНО" Жестяная банка 0,33 л | 4601234560061 |

Это очень важно! Одинаковая по названию и изготовленная по одной и той же технологии на РАЗНЫХ предприятиях продукция должна иметь разные номера EAN-13. Любое изменение в потребительских свойствах продукции (сорт, вес, вид и т.п.) должно повлечь за собой изменение номера EAN-13 на упаковке.

Уникальный номер продукции EAN-13 наносится на упаковку товара в виде штрихового кода. Как это видно из предыдущей таблицы, номер EAN-13 точно соответствует конкретному наименованию и потребительским свойствам товара.

Известны примеры, когда в соответствии с московским Постановлением №406 об обязательности штрихового кодирования торговля не принимала у швейников продукцию без штрихового кода.

Один из изготовителей швейных изделий на этикетки всех моделей и размеров нанес один и тот же код с нулями в товарной части, например 4601234560009. Формально Постановление было выполнено. Торговля приняла продукцию на реализацию. Изготовитель понес затраты на штриховое кодирование и маркировку, но никто таким штриховым кодом реально воспользоваться не сможет.

## 5. ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН НА ТОВАРЕ ШТРИХОВОЙ КОД EAN

Номер EAN-13 изображается на упаковке товара в виде штрихового кода. Эти полоски и пробелы графического изображения штрихового кода очень хорошо понятны специальным приборам – сканерам. При считывании штрихового кода сканер из комбинации штрихов восстанавливает зашифрованный номер EAN-13 и передает его в компьютер или контрольно-кассовую машину.

В первую очередь штриховой код нужен в торговле. Если в магазине внедрена автоматизированная система, к которой подключены компьютерные кассы со считывателями штрихового кода (так называемые POS-терминалы от англ. Point of Sale - "Пункты продажи"), то наличие штрихового кода на всех товарах торгового зала позволяет сократить время обслуживания покупателей у касс (POS-терминалов). Кассиру достаточно специальным считывателем (сканером) считать номер EAN-13 с упаковки товара, чтобы на кассовом чеке зафиксировалось точное наименование покупки и ее цена.

Кроме того, при подключении всех контрольно-кассовых машин торгового зала к единому контролирующему устройству (компьютеру) в любой момент времени можно оценить реальный объем продаж того или иного товара, уровень спроса на те или иные изделия (в случае со швейными изделиями оценить спрос на конкретные модели), заблаговременно сделать заказ на склад для восполнения запасов товаров на полках торгового зала.

Простое правило: штриховой код на товаре в магазине является эквивалентом как цены, так и наименования покупки. Если два товара отличаются по цене, то они должны иметь различные штриховые коды (номера EAN).

Для контроля и изучения спроса важно, чтобы товары с одинаковым наименованием и ценой, но с разными потребительскими свойствами (номер расцветки, номер модели) также имели различные штриховые коды (номера EAN).

## 6. ШТРИХОВОЙ КОД НА ЕДИНИЧНОЙ И ГРУППОВОЙ УПАКОВКАХ

Для считывания цены с упаковки товара на кассе, упаковка должна иметь номер EAN-13, напечатанный в виде графического символа штрихового кода EAN/UCC. Ранее мы рассмотрели структуру и составные части номера EAN-13. При этом номер остается номером. По сути это не более, чем набор 13 цифр, которые можно изобразить в виде штрихового кода.

Существует множество символик – способов изображения товарного номера и другой информации в виде штрихового кода. В качестве наиболее известных можно назвать EAN/UPC, Code 39, Int 2 of 5 (Interleaved 2 of 5 – ITF), Code 128, Code 93, Code 49, PDF-417, Micro-PDF и т.д. и т.п. В соответствии с правилами EAN International на упаковку товара номер EAN-13 наносится в виде символа штрихового кода EAN/UPC. Эта символика (правила построения графического изображения) утверждена как международным стандартом EN797, так и российским ГОСТ Р 51201-98 "Автоматическая идентификация. Штриховое кодирование. Требования к символике "ЕАН/ЮПиСи" с датой введения 1.01.99 г.

Различаются единичная и групповая упаковки товара. Под единичной упаковкой понимают отдельную единицу товара (англ. Trade Item), которая проходит через кассу (например, пачка сигарет, жестяная банка напитка "Буратино").

Под групповой упаковкой понимают объединение в единой таре группы единичных упаковок для продажи через кассу (например, блок сигарет, упаковка из 6 банок “Буратино”).

Единичная и групповая упаковки одноименного товара должны иметь различные номера EAN-13 (стоимость одной банки напитка и блока из 6 банок различная):

| ЕДИНИЧНАЯ УПАКОВКА | ГРУППОВАЯ УПАКОВКА |
| --- | --- |
| "Буратино", жестяная банка 0,33л 1 штука | "Буратино", жестяная банка 0,33л 6 штук в пленке |
| EAN-13 4601234560061 | EAN-13 4601234560078 |

Если на групповую упаковку нанесен штриховой код с номером EAN-13, то не должен быть виден штриховой код единичных упаковок.

Штриховой код на групповую упаковку может не наноситься, если в качестве групповой упаковки используется прозрачная пленка, через которую виден штриховой код единичной упаковки. В этом случае кассир считывает штриховой код с одной из банок и вручную вводит в кассу их количество.

Месторасположение штрихового кода на единичной и групповой упаковке должно быть удобным для считывания. В наших магазинах пока используются дешевые контактные сканеры. Кассир держит считывающее устройство в руке и подносит его вплотную к каждому считываемому коду.

В зарубежных супермаркетах повсеместно используются дорогие стационарные сканеры штрихового кода, которые монтируются в стол кассира или устанавливаются сбоку от транспортера или кассы. При этом время контроля товара минимально, так как для считывания достаточно провести упаковкой по столу.

В этой связи необходимо особенно подчеркнуть, что штриховой код следует размещать на дне или боковых стенках групповых упаковок. При этом не следует наносит штриховой код на рифленые и сильно искривленные поверхности.

## 7. ШТРИХОВОЙ КОД НА ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКЕ

Если в торговом зале магазина товары реализуются в единичных и групповых упаковках, то для складских и транспортных целей изделия в единичных и групповых упаковках помещаются в так называемую транспортную упаковку (картонная коробка, ящик, поддон и т.д.)

На транспортную упаковку в виде штрихового кода наносится 14-разрядный номер EAN-14. При этом используется графическая символика Int 2 of 5 (англ. Interleaved Two of Five – ITF). Поэтому и штриховой код сокращенно называют ITF-14:

По сравнению с EAN/UPC символика ITF характеризуется относительно большими размерами изображения штрихового кода (ширина - 152,4 мм, высота – 41,4 мм) и менее строгими техническими требованиями к поверхности. Так штриховой код ITF-14 можно печатать не только на этикетках, но и непосредственно на стенке картонной коробки. Даже в этом случае он будет успешно считываться сканерами.

По 14-разрядному номеру можно определить EAN-13 продукции, которая находится внутри транспортной упаковки. Код имеет в своем составе 12 информационных разрядов EAN-13 (кроме контрольного), которые указывают на упакованную продукцию:

| ## 1 | ## 460 | ## 123456 | ## 007 | ## 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## EAN-13 без контрольного разряда |  |  |  |
| ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ. Различные транспортные упаковки с одним и тем же содержимым (EAN-13) отличаются разрядом логистического варианта. Допустимая нумерация - от 1 до 8. | ПРЕФИКС национальной организации - ЮНИСКАН / EAN РОССИЯ. | РЕГИСТРАЦИОН- НЫЙ НОМЕР ПРЕДПРИЯТИЯ. Формируется при регистрации предприятия в ЮНИСКАН / EAN РОССИЯ. | ПРОДУКЦИЯ. Каждому отдельному виду продукции (ЕДИНИЧНАЯ УПАКОВКА) соответствует отдельный порядковый номер. Продукции, упакованной в ГРУППОВУЮ УПАКОВКУ, также присваивается номер. | КОНТРОЛЬ- НЫЙ 14-й РАЗРЯД. Вычисляется из значений предыдущих 13 разрядов. |

Например, если внутрь транспортной упаковки помещены изделия в единичных упаковках, в ITF-14 включается номер EAN-13 единичной упаковки.

| ЕДИНИЧНАЯ УПАКОВКА | ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА | ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА |
| --- | --- | --- |
| "Буратино" жестяная банка 0,33 л 1 штука | Картонная коробка (логистический вариант 1) | Ящик (логистический вариант 2) |
| EAN-13 4601234560061 | ITF-14 14601234560068 | ITF-14 24601234560065 |

Если же внутрь транспортной упаковки помещены изделия в ГРУППОВЫХ упаковках, то в ITF-14 включается EAN-13 групповой упаковки.

| ЕДИНИЧНАЯ УПАКОВКА | ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА | ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА |
| --- | --- | --- |
| "Буратино" жестяная банка 0,33 л 6 штук | Картонная коробка (логистический вариант 1) | Ящик (логистический вариант 2) |
| EAN-13 4601234560078 | ITF-14 14601234560075 | ITF-14 24601234560072 |

## 8. РАЗМЕРЫ СИМВОЛА ШТРИХОВОГО КОДА EAN/UPC

Штриховой код считывается лазерным лучом сканера. При этом для успешного считывания кода EAN/UPC необходимо добиться того, чтобы лазерный луч пересек в поперечном направлении ВСЕ штрихи символа. На основании считанной информации встроенная программа восстанавливает все цифры номера EAN-13 и по первым 12-ти разрядам вычисляет 13-й контрольный разряд. Если значение вычисленного контрольного разряда совпадает со значением 13-го разряда сканируемого кода, сканер выдает звуковой сигнал об успешном считывании.

Если размеры или расположение штрихового кода неправильные, то луч сканера не сможет при считывании пересечь все штрихи. Также штриховой код не будет считан в случае, если на упаковке указан неверный контрольный разряд. Вот почему особое внимание следует уделять как высоте штрихов, так и правильности расчета контрольного разряда.

На практике качество нанесения штрихового кода проверяется простым правилом: качественно напечатанный символ штрихового кода должен считываться стационарным сканером с ПЕРВОЙ попытки.

Для облегчения считывания штриховых кодов в стационарных сканерах применяются разнообразные методы развертки лазерного луча, при этом в поле действия сканера виден не один, а много лучей сканирования.

Символ штрихового кода EAN/UPC отображается в виде светлого прямоугольника, внутри которого расположены штрихи. При макетировании упаковки необходимо предусмотреть “окно” соответствующего размера. Не следует гнаться за эстетикой и искусственно уменьшать размеры штрихового кода. Лучше вынести код EAN на другую поверхность, отдельно от основной этикетки, но отклоняться от стандартных размеров не следует.

В стандартах размеры символов приведены в МОДУЛЯХ – единицах измерения всех знаков штрихового кода, т.е. штрихов и пробелов (их ширина может колебаться в пределах от 1 до 4 модулей). Меняется масштаб увеличения – меняется и размер модуля в миллиметрах. Для стандартного размера штрихового кода (коэффициент увеличения 1,0) ширина модуля 1Х=0,33 мм. Ширина самого узкого штриха в символе штрихового кода не может быть больше одного модуля. Для удобства все нижеследующие размеры приведены не в модулях (как в тексте стандарта), а в миллиметрах.

## НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СИМВОЛА ШТРИХОВОГО КОДА EAN-13
(В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 51201-98):

- ширина символа – 37,29 мм;

- высота символа – 25,91 мм;

- высота штриха – 22,85 мм;

- минимальная свободная зона выше и ниже штрихов – 0,33 мм (или 1Х);

- минимальная свободная зона слева от штрихов – 3,63 мм (или 11Х);

- минимальная свободная зона справа от штрихов – 2,31 мм (или 7Х);

- штрихи, образующие левый и правый знаки-ограничители, а также центральный знак-

ограничитель должны быть удлинены ВНИЗ на 1,65 мм (или 5Х).

Допускается как пропорциональное увеличение стандартного символа EAN от коэффициента 1,0 до 2,0, так и уменьшение до коэффициента 0,8.

## ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СИМВОЛА EAN-13 (размеры в мм)

| Коэффициент увеличения | ШИРИНА, мм | ВЫСОТА, мм | Минимальная высота |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,8 (МИНИМУМ) | 29.83 | 20.73 | 10,365 |
| 0,90 | 33,56 | 23,32 | 11,66 |
| 1,00 (СТАНДАРТ) | 37,29 | 25,91 | 12,955 |
| 1,10 | 41,02 | 28,50 | 14,25 |
| 1,20 | 44,75 | 31,09 | 15,545 |
| 1,30 | 48,48 | 33,68 | 16,84 |
| 1,40 | 52,21 | 36,27 | 18,135 |
| 1,50 | 55,94 | 38,87 | 19,435 |
| 1,60 | 59,66 | 41,46 | 20,73 |
| 1,70 | 63,39 | 44,05 | 22,025 |
| 1,80 | 67,12 | 46,64 | 23,32 |
| 1,90 | 70,85 | 49,23 | 24,615 |
| 2,00 (МАКСИМУМ) | 74,58 | 51,82 | 25,91 |

РАЗМЕРЫ КОДА EAN-13 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЭФФИЦИЕНТА УВЕЛИЧЕНИЯ

Вероятно, многие из читателей видели “красивые” штриховые коды, представляющие собой узкую и вытянутую лесенку. Для достижения этого эффекта изготовители этикетки сильно урезают символы штрихового кода по высоте, не изменяя горизонтальных размеров.

Если из-за размера этикетки избежать усечения нельзя, то сократить высоту штрихового кода можно не более, чем на 50%. Дальнейшее уменьшение штрихового кода по высоте будет препятствовать считыванию его стационарными многолучевыми сканерами, которые широко используются в магазинах.

## РАЗМЕРЫ СИМВОЛА ITF-14 (размеры в мм)

Минимальный размер (с рамкой): 44.725 mm x 22.30 mm (25%)
Максимальный размер (с рамкой): 152.40 mm x 41.40 mm (100%)
Увеличение размеров ITF-14 более 100% и уменьшение менее 25% не допускается.

## 9. ШТРИХОВОЙ КОД ДЛЯ МАЛОРАЗМЕРНЫХ УПАКОВОК

Из представленной таблицы видно, что штриховой код EAN-13 номинального размера занимает довольно значительную площадь на упаковке товара (примерно 37х26 мм). В соответствии с правилами EAN International специально для малоразмерных упаковок был разработан "короткий" товарный номер EAN-8. Так как этот код состоит не из 13, а всего лишь из 8 знаков, то и размеры символа штрихового кода EAN-8 меньше, чем у EAN-13. Стандартные размеры EAN-8 составляют 21,31 х 26,73 мм.

Код EAN-8 присваивается отдельным видам продукции, отличающимся малыми размерами упаковки, которые не позволяют использовать обычный штриховой код EAN-13. Код EAN-8 присваивается исключительно Ассоциацией ЮНИСКАН. Предприятие-член ЮНИСКАН/ EAN РОССИЯ не может самостоятельно сформировать код EAN-8 на свою продукцию. Оно может только получить его в Ассоциации.

## Как образуется код EAN-8

| ## 460 | ## 0001 0002 0003 и т.д. | ## 9 6 3 |
| --- | --- | --- |
| ПРЕФИКС национальной организации – ЮНИСКАН/ EAN РОССИЯ. | ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЧЛЕНОВ ЮНИСКАН. Каждому отдельному виду продукции, независимо от кода предприятия, соответствует отдельный порядковый номер. Номера продукции различных предприятий идут вперемешку. Найти внутри EAN-8 регистрационный номер предприятия нельзя. | 8-й КОНТРОЛЬНЫЙ РАЗРЯД. Вычисляется из значений предыдущих 7 разрядов автоматически при формировании очередного кода EAN-8. |

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СИМВОЛА EAN-8 (размеры в мм)

| Коэффициент увеличения | ШИРИНА, мм | ВЫСОТА, мм |
| --- | --- | --- |
| 0,8 (МИНИМУМ) | 21,38 | 17,05 |
| 0,90 | 24,06 | 19,18 |
| 1,00 (СТАНДАРТ) | 26,73 | 21,31 |
| 1,10 | 29,40 | 23,44 |
| 1,20 | 32,08 | 25,57 |
| 1,30 | 34,75 | 27,70 |
| 1,40 | 37,42 | 29,83 |
| 1,50 | 40,10 | 31,97 |
| 1,60 | 42,77 | 34,10 |
| 1,70 | 45,44 | 36,23 |
| 1,80 | 48,11 | 38,36 |
| 1,90 | 50,79 | 40,49 |
| 2,00 (МАКСИМУМ) | 53,46 | 42,62 |

Так как внутри EAN-8 отсутствует регистрационный номер предприятия, то в общем перечне присвоенных товарных номеров соседствует продукция самых разнообразных предприятий, например:

| 46000019 | Термометр медицинский ТМ-2, НИИ автоаппаратуры г. Москва |
| --- | --- |
| 46000026 | Карамель на палочке "Дюймовочка", ООО "Заря" г. Тверь |
| 46000033 | Патроны для пневматического оружия, 50 шт, ПО "Ижмаш" |
| и т.д. | … |

Из таблицы видно, что запас возможных номеров EAN-8 очень невелик. Так как в номере EAN-8 непосредственно для кодировки товара используются всего 4 разряда, то закодировать можно от 0000 до 9999 образцов продукции. Уже сейчас в нашей Ассоциации количество членов составляет около 7000, и это число продолжает расти. В промышленно развитых странах число членов национальных ассоциаций товарной нумерации значительно больше (Япония – около 95 тысяч, Германия – 88 тысяч предприятий). Понятно, что 10 тысяч номеров EAN-8 на всех никогда не хватит.

Вместе с тем, в той же Германии в торговле встречаются большие пластиковые 2л бутылки с минеральной водой, на этикетках которых стоит код EAN-8. Для того, чтобы номера EAN-8 доставались тем, кому они действительно необходимы, в ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ действует следующий порядок: предприятие вместе с заявлением о выдаче кода EAN-8 представляет образец упаковки (этикетки) своей продукции. Номер EAN-8 выдается только в том случае, если символ штрихового кода EAN-13 номинального размера (25,91 х 37,29 мм) занимает БОЛЬШЕ 25% ПЕЧАТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ упаковки или этикетки.

При формировании кода транспортной упаковки в ITF-14 включаются цифры EAN-8 упакованной продукции точно так же, как и в случае EAN-13. Только впереди короткого кода EAN-8 добавляется пять заполняющих нулей:

| ## 1, 2, 3 и т.д. | ## 00000 | ## 460 | ## 0005 | ## С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ. Различные транспортные упаковки с одним и тем же содержимым (EAN-8) отличаются разрядом логистического варианта. Допустимая нумерация - от 1 до 8. | 5 НУЛЕЙ | ПРЕФИКС национальной организации - ЮНИСКАН/ EAN РОССИЯ | ПРОДУКЦИЯ. Каждому виду продукции отдельного предприятия по специальной заявке выдается уникальный порядковый номер внутри ЮНИСКАН. | КОНТРОЛЬНЫЙ 14-й РАЗРЯД. Вычисляется из предыдущих 13-ти разрядов. |

Для увеличения площади упаковки малоразмерных товаров обычно используют картон формата от почтовой открытки до стандартного листа А4, на котором типографским способом наносится информация о товаре и изготовителе вместе со штриховым кодом EAN-13 номинального размера, а само изделие размещается на этой же поверхности под прозрачным пластиком или пленкой.

Вместе с тем, специально для решения проблемы идентификации малоразмерных объектов в настоящее время EAN/UCC разрабатывается новая символика, которая так и называется "символикой сокращенной размерности" – RSS (англ. Reduсed Space Symbology). Процесс разработки еще не завершен, поэтому каких-либо стандартов на символику RSS еще нет.

## 11. КАКОГО ЦВЕТА МОЖЕТ БЫТЬ ШТРИХОВОЙ КОД

При считывании штрихового кода сканер реагирует на чередование темных и светлых полей, поэтому контраст между штрихами и пробелами должен быть достаточным для его работы. Поскольку лазерный луч сканера красного цвета, то "видит" он цвета так, как человек, носящий красные очки.

В идеале, напечатанные штрихи символа штрихового кода должны быть совершенно черные, а поле, на котором они печатаются, - идеально белым. В этом случае обеспечивается наивысшая контрастность. Это условие не всегда можно соблюсти на практике, так как штриховые коды печатаются в цветовых вариантах, предусмотренных дизайном упаковки.

Если придерживаться основных правил, касающихся цвета, контраста и изображения, то можно создавать читаемые штриховые коды любых цветов и на любом типе упаковочного материала. Ниже приведены цветовые сочетания штриховых кодов, считываемые и не считываемые сканером.

## ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ, СЧИТЫВАЕМЫЕ СКАНЕРОМ

## СЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ

## НЕ СЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ

## ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ, НЕ СЧИТЫВАЕМЫЕ СКАНЕРОМ

## 12. КАК ЗАКАЗАТЬ ПЕЧАТЬ ШТРИХОВОГО КОДА

Штриховой код для Вашего товара лучше всего напечатать в той же типографии, в которой Вы разместили заказ на печать этикеток или упаковок. Для этого на макете Вашей этикетки или упаковки надо предусмотреть прямоугольное поле номинального размера, внутри которого размещается штриховой код EAN с номером товара.

Заказчику штрихового кода следует передать в типографию так называемый ФИЛЬМ-МАСТЕР или ФАЙЛ-МАСТЕР штрихового кода.

Фильм-мастер – это оригинал на пленке с изображением символа штрихового кода. Он предназначен для типографского воспроизведения символа штрихового кода стандартными процессами печати и включения его в изображение на упаковке. Фильм-мастер изготавливается на специализированном оборудовании с точным соблюдением допусков.

Так как с одного фильм-мастера можно изготовить весь тираж упаковки, стоимость штрихового кодирования в этом случае будет для Вас наиболее низкой. Штриховой код только один раз включается в общее оформление упаковки. Если, например, типография изготавливает для Вас 4 вида упаковки, то Вам необходимо предоставить для печати 4 пленки со штриховыми кодами. При этом стоимость штрихового кодирования Вашей продукции составит на практике лишь стоимость 4 пленок при средней цене на фильм-мастер от 15 до 20 долларов за штуку.

Многие современные типографии работают не только с пленками, но и с компьютерными изображениями. В этом случае при заказе штрихового кода мастер передается в виде компьютерного файла на дискете – так называемый ФАЙЛ-МАСТЕР. Для изготовления и фильм-мастера, и файл-мастера необходимо специальное программное обеспечение. Широко распространенными редакторами и графическими программами, в которых разрекламирована возможность печати штриховых кодов EAN, лучше не пользоваться. Полученное изображение для человеческого глаза будет красиво, но для сканера, особенно после типографского воспроизведения на различных типах бумаги, может оказаться неудовлетворительным и, соответственно, нечитаемым.

В специализированной фирме можно не только заказать мастер штрихового кода, но и проверить готовое изображение. Техническая процедура измерения символа штрихового кода, в процессе которой определяется соответствие его показателей спецификации символики, называется ВЕРИФИКАЦИЕЙ.

## 13. ВЫ МОЖЕТЕ САМИ НАПЕЧАТАТЬ ШТРИХОВОЙ КОД

Иногда изготовитель или поставщик сталкивается с ситуацией, когда на складе лежит готовая продукция в старой упаковке, а торговля не принимает ее без штрихового кода. Либо у предприятия есть большой запас готовой упаковки. Неужели, если на ней нет штрихового кода, ее нельзя использовать?

Выход заключается в использовании самоклеющихся этикеток. Предприятие может напечатать на собственном принтере или заказать на специализированном предприятии тираж самоклеящихся этикеток с изображением штрихового кода, которые вручную наносятся на каждую упаковку.

Принтеры этикеток отличаются производительностью, шириной печати, способом нанесения изображения (термо- и термотрансферные), возможностью печати сложных этикеток.

Наибольшее распространение в настоящее время получили ТЕРМО- или ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ. Изображение штрихового кода или всей этикетки переносится под воздействием нагрева на специальную термобумагу или со специальной термотрансферной ленты на обычную бумагу из которой изготовлены этикетки на липкой основой.

Каковы в этом случае будут расходы предприятия на штриховое кодирование? В отличие от использования файл-мастера или фильм-мастера предприятие получает относительную независимость от типографии, но в этом случае следует учитывать рабочее время сотрудника, занятого наклеиванием этикеток на упаковку, стоимость принтера (в зависимости от выбранной модели от 450 до 9500 долларов) и расходных материалов. Однако, если сравнить стоимость заказа печати небольшого тиража этикеток в типографии со стоимостью печати на собственном принтере (ведь на принтере можно напечатать не только штриховой код, а всю этикетку), то использование термотрансферного принтера может оказаться более рентабельным.